- Тема: Жестомобил

- Автори:

  - Симеон Тодоров Славов, 0884955425, Варна, ж.к. Владислав Варненчик 209, simeon.todorov.slavov@gmail.com, Професионална Гимназия по Електротехника - Варна, 12 клас.

  - Даниел Иванов Христов, 0885416201, Варна, ж.к. Чайка 44, dani_hristov06@abv.bg, Професионална Гимназия по Електротехника - Варна, 12 клас.

- Ръководител:

  - Димитър Веселинов Аврамов, 0885452938, dimityr.avramov.93@gmail.com, учител

- Резюме:

  - Целите на проекта са да демонстрира как изкуственият интелект и компютърното зрение могат да бъдат използвани за управление на различни видове проекти.

  - Етапи в изграждането на проекта:

    - Етап на планиране – В този етап избрахме технологиите, които ще използваме за реализация, както и какъв микроконтролер, модул за комуникация и мотори ще използваме. След това всеки започна да работи по задачите.

    - Етап на реализация – Първо започнахме с изграждането на количката, като за микроконтролер избрахме Arduino Uno и към него свързахме драйвер за постояннотокови мотори L298N и Bluetooth модул HC-06. Към драйвера за постояннотокови мотори свързахме 4  DC мотора. След това започнахме програмната част на Arduino и Python.

  - Ниво на сложност:

    - Основните проблеми:

      - С извличането на некоректна информация.

      - С претоварване на безжичната комуникация.

      - С пресмятането на стойностите в зависимост от далечината на ръката спрямо камерата.

      - Затруднение на системата при разграничаване на жестове.

      - C изпращането на няколко команди едновременно.

  - Логическо и функционално описание на решенията:

    - Модул за разпознаване на жестове: Обработва сигналите подадени от камерата и идентифицира жестовете.

    - Модул за комуникация - Предава данните от компютъра към количката чрез Bluetooth.

    - Контролен модул на количката: Получава и изпълнява командите чрез микроконтролер.

    - Взаимодействие между модулите:

      - Камерата подава видео поток към модула за разпознаване след като жестът бъде разпознат, командата се изпраща към комуникационният модул и най-накрая контролният модул на количката изпълнява командата.

  - Реализация:

За създаването на Python приложението сме използвали Visual Studio Code. В приложението използвахме библиотеките OpenCV и Mediapipe. OpenCV е библиотека, която чрез камерата помага на компютрите да "виждат" изображения и видеа, и можем да следим движения в реално време. Mediapipe  е библиотека, която ни помага да разпознаем жестовете в реално време. В приложението използвахме алгоритъм за сегментиране на ръката и разпознаване на жестове, както и преобразуваме разпознатите жестове в команди за движение.

За създаването на Arduino приложение използвахме ArduinoIDE. В приложението получаваме данни от Bluetooth модула чрез лаптоп, който управлява приложението и изкуственият интелект. След което микроконтролерът, Arduino Uno, подава сигнали към драйвера за постояннотокови мотори L298N, кой мотор на къде да се върти.

  - Описание на приложението:

    - Създаване на виртуална среда:

      - Уверяваме се, че Python е инсталиран на нашата система (препоръчително pyhton3.10.11): python --version или python3 --version

      - Създаваме виртуална среда: python -m venv venv или, ако използваме python3: python3 -m venv venv

      - Активираме виртуалната среда:

        - На Windows: venv\Scripts\activate

        - На Linux/MacOS: source venv/bin/activate

      - Успешната активация на виртуалната среда ще промени началото на терминала ни, като покаже (venv).

    - Инсталиране на зависимости от requirements.txt:

      - Уверяваме се, че сме в активираната виртуална среда.

      - Изтегляме и инсталираме зависимостите: pip install -r requirements.txt

    - Деактивиране на виртуалната среда.

      - Когато приключим с работата във виртуалната среда, можем да я деактивираме с командата: deactivate

    - Чести проблеми:

      - Команда python не работи: Опитваме с python3 вместо python.

      - pip не е инсталиран: Уверяваме се, че pip е инсталиран с Python: python-m ensurepip --upgrade

  - Заключение:

Жестомобилът успешно демонстрира управление чрез жестове, съчетавайки интуитивност и технология. Проектът е демонстративен, но може да бъде адаптиран за управление на дронове, роботи и умни устройства. В бъдеще може да се добавят повече жестове и функции, интеграция с AR/VR за разширена интерактивност, оптимизация за работа в различни условия.